[image: image39.png]


                                                             广州鼎成信息科技有限公司

SECCN VPN FIREWALL
G系列用户手册
[image: image39.png]
· 专业VPN

· 企业级防火墙

· 内容过滤

· 智能路由

· 带宽叠加

· 负载均衡
· 动态寻址
· 流量监控
· 访问控制

· 即插即用

Revision 5.1  2015年11月11日
适用于固件版本6.9
适用于G 系列产品
目 录

2第一章  了解本设备


3第二章  连接本设备


4第三章  设置本设备


17附录A　故障修理


18附录Ｂ  客户端软件


21附录C  技术支持信息


22附录D  常见错误代码解释


24附录E  实施技术问题解答




第一章  了解本设备

面板 
本设备的网口、复位键和串口位于机箱前部的面板；3G版的插卡位在左侧；WIFI版的天线位和电源及产品标签位于机箱后部的面板。
[image: image1.png]


     
表格 1  网口

	网口
	说明

	WAN
	WAN 口可接普通的宽带线路，也可接ADSL 的modem 线路。

	LAN
	这个LAN 口(以太网口) 连入局域网的设备，例如集线器或交换器。

	CONSOLE
	串口可接终端机作为高级设置之用。


表格 2  显示灯状态

	LED
	状态

	PWR
	绿色，电源正常。

	ALARM
	红色，心跳灯，开机2分钟内亮属于正常，2分钟后应间歇规律跳动。

	WAN
	绿色LED(连续)：连接到ADSL 和小区宽带的设备状态良好。

橘色LED(闪烁)：网关正在用这个端口发送或接收数据。

	LAN
	绿色LED(连续)：连接到LAN的设备状态良好。

橘色LED(闪烁)：网关正在用这个端口发送或接收数据。


第二章  连接本设备

概要 
您必须实行下面的步骤设置网络： 

· 依照此章的指导将本设备连接到其中一个交换机。. 

· 使用您的ISP 所供应的设置参数并依照“第三章 设置本设备”设置本设备。

连接的指导
 

1. 还没连接之前，确认所有的硬件的电源都已关闭，包括本设备，集线器，交换器，和ADSL Modem。

2. 连接网线的一端到本设备的LAN 口。连接网线的另一端到网络设备的网口，例如集线器，或交换机；或者电脑的网卡（交叉网线）。
3. 连接您的ADSL Modem 上的网线到本设备的WAN 口。假如使用到其它的WAN 口，接上网线到WAN 口并连接另一端到其它的ADSL Modem。
4. 启动ADSL modem 和其它的网络设备的电源。

5. 连接电源线到本设备后面的电源插口，然后插入另一端的电源插头到220V 电插座。

在面板上的电源显示LED会亮起一但电源已适当的连接上。 

第三章  设置本设备

本设备有一个基于Web 设计的配置界面能使设置本设备更加容易。这一章会解释配置界面所有的功能。建议采用IE4.0 或以上。

配置界面上主要有十三个主目录：系统信息，接口配置，网络配置，防火墙，VPN配置，服务管理，流量管理，用户认证，日志，登陆管理，修改帐号，重新启动，退出。当您点击其中一个主目录，子目录会出现。
初始设置。
要访问本设备的配置界面，首先要更改配置电脑网卡IP为192.168.0.X（X为1-253之间任意和本地IP不冲突的数字），然后启动Internet Explorer，并且输入本设备的默认IP 地址（http://192.168.0.254:10000）到地址栏。然后按下Enter 键。选择是或确定后，一个登录界面会出现要求您输入用户名和密码。输入admin到用户名输入栏里，并且输入888888到密码输入栏里。然后点击确定按钮。
1、系统信息。
系统信息：主要显示系统的相关信息如系统信息、软件版本、当前DDNS主机名、系统当前时间等。 
端口信息：显示端口的所有信息如内网、外网的流入、流出数据包的数据量。 
资源状态：动态的FLASH页面更加直观的显示本VPN设备的资源信息。 
用户信息：显示活跃用户数、DHCP用户数、PPTP用户数。 
配置信息：显示流量控制是否启用、DDNS设置是否启用、DHCP设置是否启用、攻击防范是否启用。 
WAN口速率：可以动态的通过页面显示出被选择WAN口当前的进出流量，能够显示当前流量的状态。 
告警日志：显示告警日志信息。 
2、接口配置。
2-1：WAN口配置：
静态IP：静态IP时，由ISP提供相应的地址数据，DNS必须手动填写。 
ADSL拨号连接：连接时的用户上网账号和密码由当地ISP提供商提供。
DHCP连接：直接由ISP提供商进行动态的IP地址分配。 
DHCP+：为解决特殊地区的DHCP＋接入方式，需要输入此方式的用户名和密码。
特殊模式：针对部分有路由受限问题地区的用户。
MAC地址克隆：可以更改路由器WAN口的MAC地址，主要用于某些地区线路绑定了之前设备的MAC地址，导致无法拨号的情况。
[image: image2.png]FANLOEE

————
|

ATSPEEDISEE ?
EERFLCPER? c2cw
NIST]

< TS, 202010, 10.0/24
¢ BERGER
= ¢ FiERSER
LT 512 kbit/s TFATHR: [1096 kbit/s

8 FADNSE i T %« r MACHHEFERE  [00:11:22: 155

EHELEH, 1P = 121,33.99. 116





  2-2：LAN口配置：
点击接口名称下面的内网或DMZ，进入IP设置窗口，设置好本设备的内网或DMZ口的IP地址，点击“保存”按钮保存设置。使配置生效必须重新启动本机，等待重启完成，重新连接才能进入配置界面。然后再按照你更改后的IP，重新登陆设备管理界面；如换成其他网段，记得先把本地连接的IP对应做好更改，再重新登陆。
[image: image3.png]WREE

]
LANREE
TIPibAE

192, 168. 11. 1

FAIED [265. 265. 265. 0

=2




 
  2-3：WIFI配置：
如是WIFI版本的设备，可以设置此项无线功能，以便无线移动设备可以直接连接此设备；常规设置需要启动并指定SSID名及加密模式还有密码，保存即可。
[image: image4.png]sl

s

SecenWIFL

[psk, psk2 7]

]

=

A fEssid

isolate

=

HIERRESRZMER





3、网络配置。

  3-1：内网DHCP：给自动获取IP的内网用户分配IP的功能，依次输入网关IP，DNS的IP，IP段的范围及掩码，最后点确定。
自动应用于绑定MAC地址的IP用户：此选项可以使得在DHCP服务打开时，PC的MAC地址和所获取的IP有确定关系，而不是递加和随机的。
[image: image5.png]¥ 4T FDRCPER &

P TP (i)
DS 588 — Tig)
PP 157 165 = 101
PP 157 165 = 200
QPIPIER 55 755 2560

8 Y

™ B3R AT 45 EMACHL A 6 TPAR =
RREDRE, AP TERARSETRENA P BARFRENT?

™ 2 7 B Eh4RE TP/MACTHRE

JRAIETHEEE, 4§ B3R ahe PINAC/ TP 0 A VEI A P IE R Tk,

XAt AV PR DHCPD RUE B iR, AR T BB DHCPERIB IP, B6 /4 R IP/MACTE
BlEBzhE.

EEDHCFIIE




3-2：DNS&DDNS配置

DDNS配置：DDNS（动态DNS）服务让您分配一个固定的网域名给一个动态WAN IP地址。
动态域名出厂默认会绑定本公司的以设备序列号为标准的域名，在输入框中输入产品序列号即可，绑定规则如图。

WAN口同时捆绑多个动态域名，除了本设备出厂绑好的，其他可由客户自己选择绑定。
[image: image6.png]DDNS L&

A ——
|

ZEDNSER

DDNSFFS [pomst 7]

¥ RAoons1

VANDES EING

ahSansfRE T SECCH ~

e () £51308000. secen. net  (FRFEH)

251308000 sgcew. con

REH





3-3：静态路由设置：通过配置静态路由，用户可以人为地指定对某一网络访问时所要经过的路径，在网络结构比较简单，且一般到达某一网络所经过的路径唯一的情况下采用静态路由。 假如好几个路由器连接到您的网络，为了确保您方便快捷的与那几个路由器所在网络的通讯，您会需要配置静态路由。静态路由的功能决定数据在您网络上流动的路线。这是一个高级的功能，请小心地进行。
3-4：VLAN设置：虚拟局域网，可将端口划分为不同的VLAN，逻辑起到网络隔离作用，可以对WAN或LAN口，指定多个IP，以适应网络需要。
3-5：内网IP绑定：用户可以在LAN口上绑定多个局域网IP/MAC地址，还可对绑定IP进行增减操作，在绑定的IP栏里面可以查看IP对应的绑定地址。 
4、防火墙。

  4-1：防攻击选项：防火墙的全局设置选项，里面提供了防御各种攻击的选择，默认选择几种常见攻击的防御选项；和一些针对本设备访问及DMZ口访问的一些设置，默认设置一般用户不需要修改；广播ARP信息（防止ARP网关欺骗）：每秒钟发送一次网关的IP与MAC地址信息广播包。为了保证局域网中的电脑不被感染病毒和木马的电脑欺骗，可以选中此项，使得每台电脑能获得正确的网关信息；SNMP服务：在LAN口启用SNMP服务启动后，在LAN口支持SNMP管理服务，能够通过简单网络管理协议对设备进行管理；LAN口MTU值：对LAN口数据包转发的数据包最大传输单元进行限制；设备自动维护时间是设置设备自动重新启动的时间，单位为小时。
  4-2：时间表：针对需要做时间段规则控制时，需要事先定义好时间表，做规则的时候才可以选择。
  4-3：IP管理：提供自定义IP组功能，定义了之后，方便在后面数据包过滤规则中调用相应的对象。

单个IP：设置某一个IP为受控制IP，可以点击“*”来选择，子网掩码必须为255.255.255.255 
一组IP：设置某个网段为受控制IP 
一段IP：输入一个IP段，在此IP段内的IP地址都为受控制IP地址 
其他IP或域名：可以填入任意你想控制的IP地址，还可以控制域名网络掩码可以表示一段地址，也可以表示一个地址，而MAC码表示一个地址。当表示一个地址时，可以和MAC地址一起用。输入MAC 地址时需要用冒号“:”隔开。
[image: image7.png]Y

18

jizchia

B4TP FRED

MACHBHE

jizchia

—81P -

RMIP

—BRIP i
HibIPR &

[255. 255. 265. 265

B 7 1, PEarph
?sz‘i’&ﬂfé B

;Iié% B AAEFR

L
. google. con

T 20004 b E
1P, EATH E R




 

4-4：服务：对网络端口进行定义，与数据包控制策略结合起来使用，以便于管理。可以定义数个端口，也可以定义一段连续的端口。端口定义后即可针对该用户设定相应的防火墙规则。当针对端口设定了相应的防火墙规则后，则不能再直接删除所定义的端口，如需删除，需先删除定义的规则。
[image: image8.png]=2 2

B 5RE

BEE [EmmE iy [TeR700P =]
coum [ ar [FEE choEE)
it [ w2t 2
N 4 [0
wos Fat wrus, =
& wor [0 wot i@ SEE R
)
4 [1883 a4 [1000 '
wor 000 giot o000





  4-5：端口映射：是让内网某台机器上提供的服务，让外网一些人也可以访问的到的一种方式，让内网的电脑拥有外网的端口。端口范围和映射端口范围，根据服务的需要自定义填写，如果只有一条外网线路接入，则服务器这里不需要填写，下面映射服务器为你所需对外提供服务的电脑内网IP地址，然后选择协议并保存。
[image: image9.png]watmoEEy oo | —
23
WABS e [192 168 1111
i =

W MBI





  4-6：数据包控制策略：根据公司的不同需求，通过端口对内网上网的权限进行管理。
       策略控制：针对性的网络规则，注意：序列号小则优先级高，当检测到数据包符合某条规则后，该规则被执行，防火墙将不再检测后续规则。“用户、端口”，需在“网络配置”内的“网络用户管理、网络端口管理”内先定义。 按照顺序，当某条数据包符合某个规则的时候，执行这条规则，此时后面的规则将对此数据包不起作用。 
序列号：填写策略序号，小的优先级高 
日志标记：在日志上做特殊标记 
内容过滤：选择需要过滤的内容，如，需要过滤非法的网站，则可以选择“域名”，需要过滤不同的文件，则可以选择“文件后缀名” 
方向：选择是对流进的数据包进行控制还是对流出的数据包进行控制 
内网IP: 选择需要控制的IP，与IP管理有关 
外网IP: 选择需要控制的IP，与IP管理有关 
服务：可以选择服务类型，路由器已经列出了常用的一些服务，可以直接选取，如果没则可以在服务中手动添加 
IP类型：根据不同的应用可以选择UDP,TCP,ICMP等 
带宽控制：控制这条策略的带宽 
时间表：控制策略生效的时间 
通过策略：选择通过，数据包符合所定义的规则时将直接允许通过。选择通过并日志，此日志会标记上你所填写的特殊标记。选择拒绝，数据包符合所定义的规则时将直接被拒绝。选择拒绝并日志，数据包符合所定义的规则将被拒绝，并在“系统日志”中显示出来。 
带宽策略：限制此规则下的数据包的带宽量。 
路由选择：定义此规则下的数据包所走的WAN口路径。
[image: image10.png]348 5 A

“#gr o, ALEEERSSME, AT
2.7% “IEFREHITPIER " B Al iB3FHI TPITAE i 1
3.0E “HHERE” HHESHEAN: £ bat xexe + doc, LIEHSIR.

101 IS/ MRS, )

FE

MR IP
SHRIP
Bs

izl
Bt
W LT, RS

LB AR, BTtk & AR
3 SR EE,

[P =]

s

L —

R Ca—"

RG-S IPHIRAH B, R AZ 6T, 18 0 # T 0 DA S

S T BT B A R AR
FRFAA IR

7L/ B e B

A e

BT
CHEd CHEMFEE CHEL CEMFES





5、VPN配置。
设备和设备之间建立VPN请参照5-1或5-7，只有一端有设备请参照5-3、5-4和5-5、5-6。
5-1：IPSEC配置：增加VPN配置有三个选项，分别是本设备做为：服务器端或客户端或客户端软件服务器然后进行配置，配置方法基本相同；用户名和密码设置好了之后，本地子网是指正在配置的设备所在的内网网段；对方子网则是外地的设备所在的内网网段；对方IP或域名是指做为客户端时，需要连接外网的那台服务器端的时候所输的外网服务器端的IP或绑定的域名。野蛮模式是与其他标准IPSEC VPN产品对接时候使用的，需要支持3des group5；设置好后点创建并生效。网络设置选项里的VPN用户虚拟为本机IP和支持VPN隧道转发，在对复杂的网络环境的时候，可以让VPN连入的IP做为网关的IP的身份进行通讯，按照已有的路由进行连接，主要针对多VLAN复杂网络情况，穿透防火墙用的，默认是关闭的。注：服务器端和客户端两边网段绝对不能冲突。
举例：某公司有办公室和工厂两地，要求数据互联，已知的是办公室的网段为：192.168.1.x ；工厂的网段为：192.168.2.x ；我们希望实现这两边的VPN连接，则在设备里面需要怎么配置呢？
A、 办公室和工厂两端都使用VPN硬件，即硬件和硬件互联。
首先，在办公室的设备的VPN配置列表里面，做为服务器端添加一个VPN配置：

      [image: image11.png]fex — lirean —— emar Gipe i

BIVENERE | cxpm ¢ Besn CEPRREESE

PSERE ®&A
¥ JREHIPSEC VPN




 [image: image12.png]Fi 44 W% B VPR B

e —

F & G150 [eongchang e
5 ) — DATBEE RN, NTRIRE
FIA R H WM EZH ¢ clientl.vpnil.con
TP [152. 168. 1.0 b7 IR R 5 AT RE 48 SIERE, TR AN TPk E
1478 [255. 255. 265.0
e S — e
EVEN ST, ALESATR
HHER wEE—T BEE—&, BOLETANLIL
= SERAM. FLUTAEHTPN SERVER
IPH [192.168.2.0 w%Fﬁm?MKﬁEﬁﬁv WA
[ e — SRS ERNT AT,

gongchang





这样，就在办公室的VPN设备里建立好了服务器端的配置，并指定了客户端连入的用户名和密码为：gongchang。

其次，在工厂的设备的VPN配置列表里面，做为客户端添加一个VPN配置：
[image: image13.png]fex — lirean —— emar Gipe i

BIVPNEE [ mem CBaan O BPRRERSE

PSERE ®&A
¥ [REhIPSEC VPN




[image: image14.png]FIEE FRVPIRE

e

AP s GRD) [ongchane e e A
4 : — IDREBSESHT NS, ITRIRE
IR R = WM AN ¢ clientl. vpnil.con
IPH [192.168.2.0
1&73 [755. 255. 265.0
- e
M IPMME  [;ABCDORY. SABCD. ore FEVEN §PIsEE, AILUBE TR
EEE—f, BORET NG
BT P | AR, FLUGTAE RPN SERVER
T NESRNT OISR, BAGE
1718 [192. 168. 1.0 AR EOL
[ e —
orgchane

B




客户端添加的用户名和密码必须与服务器端设置的用户名密码相同，服务器端的本地子网和客户端的对方子网相同，服务器端的对方子网和客户端的本地子网相同，客户端要求填写 对方IP或域名那项要与服务器端系统信息里的主机名相同；另外如果与老版本硬件对联的时候，要选择高级菜单中的，使用IP做为ID，否则无法连接。这样建立好之后，在两边设备正常的情况下，3秒之内，VPN隧道就已经建立了，状态方面请参照5-2。
5-2：VPN状态：里面显示已经在连接中的用户状态，包括对方的公网IP、类型、还有双方的网段和通讯包数量。
5-3：L2TP设置：只有一台硬件设备，而通过PPTP连接不上，或者需要使用加密类硬件进行连接的时候启用本项设置，根据实际情况配置，原理同PPTP。
5-4：L2TP用户：增加VPN连入的用户，设置好用户名和密码即可。
5-5：PPTP设置：一般只有一台硬件设备，外面用户需要通过VPN软件连接到硬件端下面的服务器，则配置本项。在本地内网，分配一个IP段给外面VPN连入的用户使用，但要注意IP段不能和本地指定的IP，包括DHCP地址段冲突；选择好IP段，然后启用PPTP功能。
  5-6：PPTP用户：增加VPN连入的用户，设置好用户名和密码即可。
举例：某公司有办公室和工厂两地，要求数据连接，已知的是办公室内部电脑，手动指定IP是192.168.2.2-100，DHCP分配的是192.168.2.101-200，且只有一台设备放在办公室，工厂的2台机，如果要访问放在办公室的服务器，则在设备里面需要怎么配置呢？

[image: image15.png]PPTPRE

——————————eeeeee

[0

HRIHIP 192. 168. 2. 201
£1kP 192. 168. 2. 220

THREPH petpEF

e




[image: image16.png]PPTPAI/RE

Ars E——
E3 s
)

HUED

BRI

R



 [image: image17.png]



5-7：云服务配置：通过鼎成云服务，解决两端都没有公网IP的硬件对接应用。

首先，在开启云服务后，定义云组名和云密码（只有云组名和云密码相同的几台设备之间才能够进行通讯），在保活地址中输入对端设备的云地址，保存即可。
其次，在网络配置，静态路由中定义要访问的地址段，及下一跳的IP（一般与保活地址相同），保存即可。
最后，在云服务状态中，两端设备都存在双向的转发包或直连包，基本通讯正常。

[image: image18.png]ZEZWE

Eer 7 —

REEAE,

FEORE ZREEE

IMEERE

i RRZES FRA

[EIVPNELE & Jgt1513000

fot1513000

ZidE 11151300
RiEHAE fiT151302

il 101,25 HIER 1001510309




[image: image19.png]RS
FEORE

(ASHERD

E f1HbIp

FrED

BFE

fio2.188.2.0

55,255 266.0

fit15.1302




6、服务管理。

6-1：时间设置：
系统时间：在此可设置系统时间。

时间服务器：在此可设置服务器的时区。
6-2：命令行工具：可以通过命令：ping，ifconfig，route，free进行设备或网络故障的诊断。
 6-3：系统升级：可以通过已有的升级补丁进行升级，升级之后根据提示，断电重启设备。
 6-4：配置备份与恢复：所有配置可以备份成配置文件，如果设备初始化或更换，则可以用配置文件对所有设置进行恢复。
 6-5：恢复默认值：通过初始化，所有设置全部恢复出厂状态。所有配置都将丢失，慎用。
7、流量管理。
7-1：IP流量管理：点击IP流量控制选项，可以输入一段IP地址进行上行和下行带宽的限制，输入完毕之后点击“保存”按钮保存生效。 
起始IP、终止IP：此为选择你所要限制的使用者为何?若您只限制单一IP，则直接将此IP 填入，如：192.168.1.100 to 100，则此规则就是针对192.168.1.100 此IP 做控制。若是要限制一组IP 范围，则填入如192.168.1.100 to 150，这样此规则就是针对192.168.1.100 到150 做限制。若是此条带宽限制是针对所有人也就是接在内网的所有User 则可在IP 的字段皆填入0，也就是192.168.1.0 to 0，这样就表示所有IP 都受此规则限制。 
上行带宽：指对每台内网IP 的上传带宽。 
下行带宽：指对每台内网IP 的下载带宽。 
UDP数：设置每台内网IP的UDP数，建议设置为300。 
TCP数：设置每台内网IP的TCP数，建议设置为300。 
WAN选择：选择要设置的WAN口。 
启用队列管理: 启用队列管理功能才可以使用保障最小带宽. 
保障最小带宽限制最大带宽： (Kbit/Sec) 保障最小带宽：此为限制或保证此条规则的最小可使用带宽。也就是动态的调整带宽,在流量有空闲时,尽量分配给用户使用, 流量用完是尽量保证每台机器有一个最小的带宽. 限制最大带宽：此为限制此条规则的最大可使用带宽，也就是每台机器最大不会超过此设定值。 
列出正在使用的IP速度: 可以显示当前正在上网的机器的上下行速度.由于带宽可以完全被下载软件所占用，从而严重影响到网络的速度。因此我们首先要将外网带宽的速度设置正确。如网络的上行带宽、下行带宽要填好。上行带宽,最好设置为下行带宽的1/3。
[image: image20.png]]

1 [62. tee. 11.2  [192. 168. 11.10 128 Fiz Exacid
2 [io2 Tee. 11 12 [pe. 165. 11. 100 [128 020 EsNslid
5 [f 168, 11. 101 pe. 165, 11. 200 [128 i ExNsid
4 g g £ sl
— — EREGESHAE WADRBENWRE, NS4
RELHIATE: ¥ FRLAE, suthe, SEHREABLHE #
100 EHERH AR

B . IRSXEEBMEELOLH, SRENRS TS
aangE: T B, MAREAMSE, NFOAREORE,

VAEHEET, RSRT LS, g, Rt

sREHES: T HBLE, WNER LA, RSB TH.

WANIEEREELE : (kbit/s)

WANZELREELE : (Kbit/s)

BERIER:
FEEHD

. [REEEHR 7]

kg
056
.

LAT#E:fs12

U —
LA I
(EE, BARIEMERET L, ARBEEARIIR
AR, MEDBIIETE, WHEEAORE, REBES
LT XA EHERRRE)

GEERIATIEE, MAHRNEH TR





7-2：会话列表：本项里包含了所有通过网关设备的数据包连接状态，可以根据IP查询某台机的行为,方便诊断一些连接故障。
8、广告推送。提供了基于WIFI的广告推送，客户资料收集的功能。

8-1：推送设置：本项设置为智能WIFI广告推送的主要功能界面设置。其中启用广告推送，为此功能的开关；移动终端自动绑定为绑定此手机，移动终端号码绑定为绑定此用户；超时退出指定其用户无流量的自动退出时间；转向网址为此用户通过认证后，自动跳转的页面URL；短信前缀为获取验证码时短信前面的前缀，如：欢迎光临鼎成科技，您的短信验证码为；短信后缀一般习惯标注本机构的名字，如：鼎成科技；文字编辑为显示在首页登陆用户上面部分的温馨提示信息；客户资料为所有获取成功用户的手机号码，点另存之后，会自动清除掉之前所有的号码，重新记录。广告图片为首页循环播放的三张图片信息，用户可以自己定义，但要使用文件名必须为：web1.jpg；web2.jpg；web3.jpg；并且大小为560*468，文件大小需控制在100K以内才可使用。
8-2：目标用户：本项设置为通过本设备认证的所有用户的用户名及密码，通常用户名即为用户所使用的手机号码。

8-3：收费用户设置：本项设置为PPPOE认证上网功能的实现（如 ADSL），按照提示依次设置即可。

8-4：收费用户管理：本项设置为PPPOE认证所使用的用户密码权限的设置，根据提示定义即可。
9、日志。提供设备运行连接状态的信息，供故障诊断所应用。
9-1：设置：可以开启显示所有调试日志，还可以把日志自动发送到某邮箱中，或者指定本地日志服务器地址，也可以保存到本地。
9-2：系统日志：提供了外部系统日志服务器收集系统信息功能。Syslog为一项工业标准通讯协议，于网络上动态撷取有关的系统信息。系统日志提供了包含动作中的联机来源位置(Source IP Address)与目地(Destination IP Address)位置，服务编号(Port Number)以及型态(IP service)。输入您要接收系统日志的服务器名称或是IP地址于“系统日志服务器” 的空格字段内, 您就可以查询到与此IP或者该信息相关的系统日志。 
9-3：警报日志：显示了系统当前的告警日志，可以通过添加日志的显示条件来过滤显示出的告警日志。 
9-4：操作日志：显示了当前访问路由器管理界面进行管理修改的日志信息，便于查询是否有异常用户进入更改设备设置。 
9-5：WEB行为日志：在数据包控制策略中，可以选择日志记录的WEB行为即可通过这里查看。
  9-6：IPSEC日志：显示IPSEC VPN隧道连接的相关行为日志。
10、登陆管理。设置登陆管理VPN设备的细致用户权限。
11、修改帐号。提供更改VPN设备登陆的密码。
12、重新启动。提供根据界面里重新启动设备的功能。
13、退出。退出登陆界面。
附录A  故障修理
当您安装或运行本设备时发生了问题，请参考这个附录所提供的解决方法。阅读底下的说明。假如您不能在这里找到回答，请上公司的网站查找或联系技术支持人员。
1. 无法开机，请检查是否接通电源。面板开关是否打开。

2. 无法登陆管理界面，请确认联接端口是否为LAN 口，IP 地址配置是否正确，注意IP冲突，调整好后禁用网卡，并重新启用。
3. 死机，如果几个月偶尔有死机现象，属正常情况，重新启动即可。若常有死机现象，请检查是否安装环境恶劣。

4. 如何将本设备回复出厂设置：在本设备后面板的console 口使用出厂所配的串口线，和普通电脑相联。用超级终端进行联接，速率选115200，不要选硬件加速，进去后输入两次default，即可恢复出厂设置；07年下半年出厂设备可直接按复位健恢复出厂设置。
5. 在局域网内的客户端软件：因为局域网网关的NAT 转换可能无法正确处理IPSEC 包，或被网关设备禁止了协议，请检查网关设备的设置。

附录Ｂ  安装客户端软件
PPTP VPN 客户端配置(适用于WinVista Win2008  Win7)
以Win7为例，在需要连接的电脑上，打开“控制面板”（图一）→“查看网络状态和任务”（图二） →“设置新的连接或网络”（图三） →“连接到工作区”(图四)→“使用我的Internet连接（VPN）”（图五） →”Internet地址填VPN服务器端绑定的域名；目标名称随便填；注意现在不连接前打上√“（图六）→”填入VPN服务器端设定的用户名及密码；注意记住密码打上√；然后点击创建，点击关闭”（图七，图八）→重新回到“查看网络状态和任务“点击更改适配器设置（图九）→打开刚才创建的VPN连接的”属性“下安全选项下的把质询握手身份协议CHAP的√去掉（图十）→网络选项TCP/IP4高级里去掉默认网关的√（图十一，图十二，图十三），这样全部设置完了→点击桌面右下角的电脑小图标里的”VPN连接“进行VPN拨号联机就可以远程办公了（图十四）              

[image: image21.png]gy T

L secmes

& Windows Live Messenger

@ Marthon
& Fetion 2008

6 Foxmail

. EX3000SSTD 3GEHUE

e

> maEs

o




 [image: image22.png]BETENANRE

g Rz
SEEHEIRE
EHEHE
SRS

IR Internet

W




图一                               　　　　   图二
[image: image23.png]ExmsRE
W amrmmmans ) ——
s AT, VPN 358 - SRR

A RS
RIS, A, 3% VPN S,

EEFEETSEAT
SHEMT R B LR, SEREAS,

[F) mees
LEHEENEENE  FREHEHIES,



 [image: image24.png]5 Internet
BETE BELMTEE S8 Intemet,

BERSEE

(2} ﬁms;mu Internet,

0]





            　    图三                              　　　　　　  图四
[image: image25.png]


 [image: image26.png]Internet 1550 /> Ve SR

ERERE): VPN R

ClemseEEs)

SHERMASRLEE ()

EETAFEILLSER A BN A SRS,
N RETRENUEREER0D)

BERERATR





          　　    图五                                  　　　　　 图六

[image: image27.png]BNCHRREIED

AREW:

EBE: VENRRSS S5 2 P PR
[BE=22:6)
(EEEER

HEED):



 [image: image28.png]EEERETLUER

L

[> umEmN)




          　　    图七                               　　　　      图八
[image: image29.png]it EEEARAEESIREEE
LY -~
YXTHB M 14
(HHER)
EEENNE

2
’5% mw?s

ExmsRE
Wy eEFmsEE
BETE B, HS. kI VPN 5

A RS
SRS, A B30\



 [image: image30.png]=)
1)
EE]
HHENE ) CEREEG
FENE GIREH SRS
SRIE
ERE RAISHRIED R EA) €)

EEw
o ssemie)
TAristire BRCE T e . 7
R G, R e
IR 60 1)
(CmmRE st v 0
VIMicrosoft CHAP BFZ 2 OMS-CHAP +2) (C)
Windows B3R EHATES (2





            　　　   图九                                      　　   图十
 [image: image31.png]3 VPN s EE

e

HERERTSIRE O

BFE@... | [ §FF0

Bt ®

BB sowTe



[image: image32.png]R T R S

© GRS TP it ©
fEATEN T it ©

© SIFE s RESE @)
fERTEN 1S FEE ©

BT





          　　　　   图十一                                　      图十二
[image: image33.png]= TCP/IP RE

™ BE [ms [wos

i =

TEiEFE R EAREE ()
BRET MmN

VI Bahikss ()



 [image: image34.png]B
R 1
Internet 3575
$#SH VPN
VPN

VPN i 2

SRS

I





附录C  技术支持信息
公司网站：http://www.seccn.net/
用户手册：http://www.seccn.net/down/vpnuser.doc
软客户端：http://www.seccn.net/down/pptp.rar
技术支持：4006824006 — 600
远程协助：

[image: image35.png]5 RERE TR
WE %5 (@A | 1A
[ nzs Cimens @) uimE (g zaan

W BRI G330 TERMB] P AR 020~
e2a1T900-500

O TibiEnREiCs. PREE , PRB R,

- HARE

(@] >




远程协助，点接受，确认之后，通过远程获得技术支持。

请保障网络连通的基础上，调整本机自带或安装的防火墙规则，使远程协助可以穿透。

附录D  常见错误代码解释
◆错误602     Theportisalreadyopen问题：拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用，不能进行连接原因：RasPPPoE没有完全和正确的安装解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装

◆错误605    Cannotsetportinformation问题：拨号网络网络由于设备安装错误不能设定使用端口原因：RasPPPoE没有完全和正确的安装解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装

◆错误606   Theportisnotconnected问题：拨号网络网络不能连接所需的设备端口原因：RasPPPoE没有完全和正确的安装，连接线故障，ADSLMODEM故障解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装，检查网线和ADSLMODEM

◆错误608   Thedevicedoesnotexist问题：拨号网络网络连接的设备不存在原因：RasPPPoE没有完全和正确的安装解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装

◆错误609  Thedevicetypedoesnotexist问题：拨号网络网络连接的设备其种类不能确定原因：RasPPPoE没有完全和正确的安装解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装

◆错误611  Therouteisnotavailable/612Therouteisnotallocated问题：拨号网络网络连接路由不正确原因：RasPPPoE没有完全和正确的安装，ISP服务器故障解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装，致电ISP询问

◆错误617  Theportordeviceisalreadydisconnecting问题：拨号网络网络连接的设备已经断开原因：RasPPPoE 没有完全和正确的安装，ISP服务器故障，连接线，ADSLMODEM故障解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装，致电ISP询问，检查网线和 ADSLMODEM

◆错误619：无法连接到指定的服务器，用于此连接的端口已关闭。问题：由于上次的连接出错，且重拨间隔时间过短，造成服务器对您的用户名和密码来不及响应。解决方法：建议您间隔一到二分钟后重试

◆错误621 \622\623\624\625  Cannotopenthephonebookfile问题：WindowsNT或者Windows2000Server网络RAS网络组件故障、没有找到拨号连接原因：卸载所有PPPoE软件，重新安装RAS网络组件和RasPPPoE

◆错误630，  提示没有合适的网卡或驱动错误原因：硬件错误，可能是网卡损坏或网卡驱动失效造成，或者未安装网卡解决方法：检查网卡是否工作，网络线路是否插好，重新安装网卡驱动程序并确定网卡工作正常。

◆错误633：拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用，不能进行连接原因：RasPPPoE没有完全和正确的安装解决：卸载干净任何PPPoE软件，重新安装

◆错误638：过了很长时间，无法连接到ISP的ADSL接入服务器原因：ISP服务器故障；在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码解决：运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务，以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的电话号码清除或者只保留一个0。

◆错误645以及找不到电话簿项错误原因：1.在Windows98平台安装了一块以上的网卡2.Windows98下没有安装拨号网络适配器3.网上邻居－属性－配置查看是否安装PPPoE协议4.Windows2000中出现\\"找不到电话簿项\\"解决方法：1.只保留一块网卡（用来拨 PPPoE而非其它的网卡）上的相应的PPPOE驱动，删除其他网卡上的PPPoE驱动；2.如果该计算机没有安装拨号网络适配器则需要在Windows 中安装拨号网络适配器（需要98光盘），具体目录为：控制面板－添加/删除程序－Windows安装程序－通讯，将该目录下的所有选项都选上。3.如果没有安装PPPoE协议，则重新安装PPPoE协议。4.Windows2000中出现\\"找不到电话簿项\\"，是因为PPPoE软件在初始化出现数字签名时点了\\"否\\"，需要将PPPoE删除重新安装。

◆错误650：远程计算机没有响应，断开连接原因：ADSLISP服务器故障，网卡故障，非正常关机造成网络协议出错解决：检查ADSL信号灯是否能正确同步，致电ISP询问；检查网卡，删除所有网络组件重新安装网络。

◆错误651问题：ADSLMODEM报告发生错误原因：Windows处于安全模式下，或其他错误解决：出现该错误时，进行重拨，就可以报告出新的具体错误代码

◆错误678问题：远程计算机没有应答原因：出现此类现象原因很多，主要是硬件没有正确连接或是电话线路中断。解决：检查连接是否正确，致电10000号申报障碍

◆错误691问题：输入的用户名和密码不对，无法建立连接原因：用户名和密码错误，ISP服务器故障解决：使用正确的用户名和密码，并且使用正确的ISP账号格式(name@service),致电ISP询问。

◆692调制解调器出现硬件故障。　　可能是调制解调器没有打开，请检查你的调制解调器是否已经打开，或者把这个调制解调器的驱动程序重新安装一遍。

◆错误718问题：验证用户名时远程计算机超时没有响应，断开连接原因：ADSLISP服务器故障解决：致电ISP询问

◆错误720问题：拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置原因：ADSLISP服务器故障，非正常关机造成网络协议出错解决：致电ISP询问，删除所有网络组件重新安装网络。

◆错误734问题：PPP连接控制协议中止原因：ADSLISP服务器故障，非正常关机造成网络协议出错解决：致电ISP询问，删除所有网络组件重新安装网络。

◆错误738问题：服务器不能分配IP地址原因：ADSLISP服务器故障，ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址解决：致电ISP询问.//本文来自电脑软硬件应用网www.45it.com

◆错误769：无法连接到指定目标。问题：这是指你电脑的网络设备有问题解决方法：打开“我的电脑”→“控制面版”→“网络连接”，查看本地连接的是否处在“禁用”状态，是的话只需双击本地连接，看到状态变为“已启用”即可。若是连本地连接都没有的话，那你的网卡100%有问题了——不是没装好就是坏了。请联系电脑供应商，或者自己解决。

◆错误797问题：ADSLMODEM连接设备没有找到原因：ADSLMODEM电源没有打开，网卡和ADSLMODEM的连接线出现问题，软件安装以后相应的协议没有正确邦定，在创立拨号连接时，建立了错误的空连接解决：检查电源，连接线；检查网络属性，RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定（相关协议），检查网卡是否出现?号或!号，把它设置为Enable;检查拨号连接的属性，是否连接的设备使用了一个“ISDNchannel- AdapterName(xx)”的设备，该设备为一个空设备，如果使用了取消它，并选择正确的PPPoE设备代替它，或者重新创立拨号连接

◆Windows98下，无法建立连接，并\\"提示正在连接设备\\"错误原因：可能是Windows98SE的BUG引起解决方法：安装Windows98SE的拨号网络补丁程序。

◆拔号过程中系统提示“Modem”被另一个程序使用　　1、调制解调器是否正处于工作状态，如：正在收发传真等。　　2、系统启动时是否自动加载了电话自动应符号或自动收发传真的程序。如果是，可关闭这些自动加载项。3、拔号器或其它使用调制解调器的程序异常终止，资源未释放，需要重新启动计算机。

◆拔号后没有终端显示问题在于拔号设置时，在Properties中未选中“拔号后出现终端窗口”一般选中该项后即可。可在拔号连接属性里，选择“拔号后出现终端窗口”然后点击“确定”按钮。

附录E  实施技术问题解答

1、 服务器端

1、 设备管理界面无法进入

1、 检查本机网卡IP是否与VPN设备在同一网段。

2、 检查本地电脑防火墙是否已经开放对外的10000端口（网卡防火墙）。

3、 重新启动WAN口设备、VPN设备、所配置使用的电脑或更换一台电脑。

4、 检查设备状态灯是否正常。

5、 尝试只使用一台电脑直接接到设备的LAN口，不通过中间设备。(交叉网线)

6、 使用串口线，用超级终端，115200-8-N-1，连接设备输入用户名密码：default 来恢复出厂设置。

7、 直接按设备复位键恢复出厂设置。

2、 设备配置好了显示进行连接但无法上网

1、 检查ADSL拨号的用户名和密码，可以把ADSL直接接到某台电脑，然后用电脑单机拨号验证用户名和密码的正确与否。

2、 某些地方 运营商（电信、网通、铁通…）做了特殊处理，绑定了拨号上网的网卡的MAC地址，在你用电脑或路由器拨号成功后，查到拨号网卡的MAC地址，填入到设备的MAC克隆那项，保存后重新启动。

3、 检查设备连接的线路，确定VPN设备工作正常，可尝试下面只接一台电脑进行测试。

3、 VPN客户端连不通 PING不通VPN设备

1、 检查VPN设备防火墙的相关设置，尝试调整防火墙规则。

2、 由于VPN设备存放的环境，比较多为非标准环境（恒温、无尘、防静电…），所以在天气情况比较特殊的季节，持续工作的时间受到影响，可以尝试把相关的网络设备都重新启动，过15分钟再尝试连接。

3、 由于运营商ADSL线路的端口存在假死状态，可尝试拨打运营商的服务电话，要求把线路的端口做复位处理。

2、 IPSEC客户端

1、 因Ipsec客户端电脑系统中的IPSEC服务未打开，导致的客户端提示未连通

故障现象：设备安装正常，设备中IPSEC软件客户端参数设置正确，在客户端安装IPSEC客户端后，IPSEC客户端发包正常，但总是提示为未接通？

解决方法：第一步：鼠标右键单击我的电脑；第二步：选择管理，单击管理菜单；第三步：选择服务和应用程序—服务，打开服务界面—选择IPSEC服务；第四步：开启服务

2、 不能PING通其内网里面电脑

故障现象：在设备安装正常，IPSEC客户端安装并运行连通后，不能PING其内网的电脑IP

解决方法： 如果可以ping通VPN设备的内网IP，则可以打开设备里面（VPN配置—VPN配置列表--VPN用户虚拟为本机IP）或调整被访问服务器的防火墙规则；另外有些运营商为了防止病毒传播，所以禁止了PING的协议穿透，这个时候虽然PING不通，但可以正常访问。

3、 客户端连接提示网络错误，无法发送数据。

故障现象：使用IPSEC客户端，配置好参数之后，连接显示：网络错误，无法发送数据。

解决方法：一般这种情况是由于本机中了木马封闭了端口或上级防火墙，禁止了IPSEC协议的穿透，尝试开放防火墙规则，允许客户端电脑访问外网 UDP的500和4500端口，或直接在路由里面勾选IPSEC通过的选项；如果没有相关选项的路由，则尝试重新启动，对某些低端路由没有VPN穿透的选项或对VPN穿透支持不好的，只能更换其他品牌，一般来说TP-LINK的路由不存在这个问题。

4、客户端提示正在搜索VPN设备

故障现象：使用IPSEC客户端，配置好参数之后，连接显示：正在搜索VPN设备，而且又找不到。

解决方法：这个是因为在客户端界面里面勾选了WEBDDNS选项的原因，这个选择是针对当服务器端有做了WEBDDNS网站的时候使用的，因为WEBDDNS网站对服务器的要求很高，所以做这项配置的时候记得不要勾选这个选项。

3、 PPTP客户端

PPTP客户端连接报错。

1. 确定连接设置里面的安全选项是否有复位（需要数据加密选项的勾去掉再选上）。

2. 确定服务器端的域名是否可以ping通并且1723端口是否在侦听状态（telnet XXX.XXX.XXX.XXX 1723），如果不在侦听状态，说明服务器端工作不正常或域名没更新或本地防火墙策略没开放，还有可能是运营商的局端路由损坏或封闭了相应的端口，可以尝试重新启动服务器端线路的所有网络设备以及电脑；如果在侦听状态，则检查本地网关路由器的设置，是否封闭了GRE协议（PPTP）的穿透。

3. 验证用户名密码的时候报错，尝试重新连接或重新启动网络设备（MODEM和ROUTER），或去VPN服务器里面检查用户名密码的设置。

尊敬的用户：

您好！

承蒙您惠购SECCN VPN、FIREWALL、AC系列产品，谨致谢意！

为了保护您的合法权益，免除您购机的后顾之忧,广州鼎成信息科技有限公司（以下简称“鼎成科技”）向您作出下述保修服务承诺。

1、 三年保修：自您购买日期起，SECCN VPN、FIREWALL、AC系列产品出厂时配置的主机及配件免费保修三年。

2、 2小时电话响应：如果您的设备出现故障时，请拨打服务热线4006-82-4006报修；如果出现故障的部件在免费服务期限内，鼎成科技将安排鼎成科技认证服务机构提供服务，鼎成科技的服务机构会在2小时内与您电话联系，确定维修事宜；如果出现故障的部件超出免费服务期限，您可获得鼎成科技认证服务机构的联系电话和详细地址，您可以将设备送到鼎成科技认证服务机构进行维修。
3、 鼎成科技服务机构的正常营业时间是：周一至周五，每天8小时。

4、 全国联保，统一报修：SECCN系列产品实行全国范围联保。无论您在中华人民共和国境内，何处购买并使用的SECCN系列产品出现保修范围内的硬件故障时，均可拨服务热线4006-82-4006，服务人员将为您推荐就近的鼎成科技认证服务机构提供保修服务。
5、 热线咨询服务：如果您在使用中有技术问题需要咨询时，欢迎拨打服务热线4006-82-4006，由我们的工程师为您提供专业解答。
6、 不属于免费保修义务的情形如下：

下列情况的故障或损坏，无论是否在免费保修期限内，均不在免费保修之内

· SECCN系列产品已经超出保修期；

· 未按说明书要求，错误安装、保管及使用造成的故障或损坏；

· 非鼎成科技认证服务机构、人员安装、修理、更改或拆卸造成的故障或损坏；

· 使用非鼎成科技部件导致的故障或损坏；

· 意外因素或人为原因（包括计算机病毒、搬运、挤压、进液、磕碰、划伤、撞击、高温、输入不合适的电压、腐蚀等）导致的故障或损坏；

· 使用非标准或未公开发行的软件造成的故障或损坏；

· 自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因造成的故障或损坏；

· 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

7、 特别提醒：
·  本保修承诺公布的热线号码，可能根据电信网络或其他客观因素的变化有所变更。请以鼎成科技最新公布的咨询电话号码为准。
· 本标准保修服务承诺，仅适用于对SECCN系列产品出厂时配置的部件。您在购买SECCN系列产品时，销售商给您安装的一切非鼎成科技部件，由销售商自行保修，销售商向您做出的所有额外承诺，鼎成科技将不承担责任。

· 鼎成科技及其认证服务机构对上述范围内的硬件故障进行本承诺规定的保修服务，如果您有其他本标准保修服务承诺以外的服务需求，请选择鼎成科技个性化的服务产品。

· 如果国家的法律法规另有规定的，鼎成科技将按照国家法律法规向您提供售后服务；对于因依法可归责于鼎成科技的故障给您造成的损失，鼎成科技或鼎成科技销售商将根据其与您的合同以及国家相关法律、法规的规定承担相应的责任。
· 购货合同、保修证书是您获得服务的重要凭证，请您妥善保管，并在鼎成科技或鼎成科技认证服务机构为您提供服务时，请您务必出示；如果您不能出示相对应的购机合同、保修证书，该设备的免费保修期限将自其生产日期开始计算。如果您无法提供任何保修凭证，鼎成科技将根据该设备的主机号查询其生产日期，以能够查询到的生产日期为准提供保修服务。
· 经鼎成科技认证服务机构维修后的SECCN系列产品及其部件，继续享有本标准维修服务承诺。维修部件自修复之日起距免费保修期结束不足三个月的，鼎成科技承诺将该部件的免费保修服务期限延长至自修复之日起三个月止。届时，请您出具有效的维修记录。

· 请您及时对您认为重要的数据自行做好备份，鼎成科技不负责赔偿任何因数据丢失导致的损失。
· 在免费保修期内，鼎成科技认证服务机构为您更换整机或故障部件后，原机器或故障部件由鼎成科技或鼎成科技认证服务机构收回并享有所有权。

尊敬的用户,下述信息由销售商负责填写,请您配合,谢谢!                                                                                                           

	用户信息
	用户姓名
	

	
	联系电话
	

	
	通讯地址及邮编
	

	
	E-mail
	

	商品信息
	商品名称
	

	
	商品型号
	

	
	序列号
	

	
	生产厂商
	

	
	生产地
	

	销售信息
	销售商名称
	

	
	地址及邮编
	

	
	联系电话
	

	
	发票号码
	

	
	销售日期
	

	[image: image36.jpg]SECCN



     [image: image37.jpg]


                                                              服务热线：4006-82-4006       网址：http://www.seccn.net/


[image: image38.jpg]SECCN




广州鼎成信息科技有限公司

http://www.seccn.net
中国.广州

不要马上连接





图十四





图十三








PAGE  
27

